Natursteinpflaster liefern und verlegen.

Natursteinpflaster ...............

Natursteinpflaster liefern und in eine gebundene Bettung verlegen.

Als Bettungsmaterial sind Werktrockenmörtel oder Baustellenmischungen zu verwenden, die den Anforderungen der ZTV Wegebau Mischbauweise mit gebundener Bettung Nutzungskategorie N1 entsprechen.

Bettungsmörtel Bettungstyp 1 Nutzungskategorie N1 sollen folgende Anforderungen erfüllen

(Laborwerte):

Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm²

Haftzugfestigkeit: ≥ 0,4 N/mm²

(an der fertigen Leistung):

Druckfestigkeit: ≥ 5 N/mm²

Wasserdurchlässigkeit: Kf ≥ 1x10-4 m/s

Zuschlagstoff und Bindemittel (Baustellenmischung) oder Werktrockenmörtel sowie Wasser nach Mischungsvorgabe des Herstellers homogen zu einem Bettungsmörtel vermischen.

Der Bettungsmörtel wird auf die verdichtete Tragschicht ausgebracht.

Die Dicke des Bettungsmörtels muss oberhalb der Tragschicht im verdichteten Zustand 4 - 6 cm betragen. Um einen ausreichenden Haftverbund zwischen Pflastersteinen und Bettungsmörtel zu erreichen, müssen die Pflastersteine sauber und staubfrei sein.

Zwischen Steinunterseite und Bettung ist eine Haftbrücke zu verwenden

Das Versetzen der mit Haftbrücke versehenen Steine erfolgt hammerfest und höhengerecht frisch in frisch in den feuchten Bettungsmörtel.

Für das Anmischen und den Einbau sind die Vorschriften des Herstellers zu beachten.

Bis zum Verfüllen des Pflasterbelages mit Fugenmörtel sind die Fugen offen und sauber zu halten.

Bettungsmörtel: 	GftK - vdw 490 TrassDrainMörtel

Haftbrücke: 		GftK – vdw 495 Universal-HaftBrücke

alternativ

Zuschlagstoff: 	Gesteinskörnungen / Gesteinskörnungsgemische 2/5, 2/8 oder 5/8 mm

Bindemittel: 		GftK - vdw 480 BettungsCompound

Haftbrücke: 		GftK – vdw 495 Universal-HaftBrücke

Angebotenes Material: .........